ТРЕБОВАНИЯ К ПОДКЛЮЧЕНИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАБОЧЕГО МЕСТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К ЗАЩИЩЕННОЙ СЕТИ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящий документ определяет требования к подключению автоматизированного рабочего места (далее – АРМ) пользователя к защищенной сети (далее – ЗС) Администрации Томской области (далее Оператор). Данный документ предназначен для пользователей, имеющих квалификацию системного администратора (технического специалиста), обладающего знаниями и опытом в области конфигурирования, эксплуатации и управления персональным компьютером и сетевым оборудованием, а также знаниями в области информационной безопасности.

1. Требования к организации подключения к ЗС Оператора

1.1. Для обеспечения защищенного взаимодействия АРМ пользователя с ЗС на него должно быть установлено средство защиты, выполняющее функции криптографической защиты данных и межсетевого экранирования.

1.2. В качестве средства защиты информации необходимо использовать ПО С-Терра, сертифицированный ФСБ России как шифровальное (криптографическое) средство защиты по классу КС2 и как межсетевой экран по 4 классу защищенности.

2. Требования к АРМ пользователя

2.1. Требования к составу технических средств и операционным системам АРМ пользователя не ниже:

| Наименование компонентов | Состав (количество) компонентов |
| --- | --- |
| Сетевые интерфейсы | 1 x 10/100 Mbps |
| Оперативная память | 1024 MB |
| Тип процессора | 1 x Intel |
| Объем и тип интерфейса жестких дисков | 20 GB SATA |

Компьютер под управлением одной из следующих операционных систем:
	Microsoft Windows 8 Home Premium Russian (32-bit, 64-bit),

Microsoft Windows 8.1 Home Premium Russian (32-bit, 64-bit),

Microsoft Windows 10 Russian (32-bit, 64-bit),

Microsoft Windows 11 Russian (64-bit),

Microsoft Windows Server 2012 (64-bit),

Microsoft Windows Server 2012R2 (64-bit),

Microsoft Windows Server 2016 (64-bit),

Microsoft Windows Server 2019 (64-bit),

Microsoft Windows Server 2022 (64-bit).

2.2. На АРМ пользователя должна быть установлена одна операционная система (далее ОС).

2.3. Установку должен выполнять пользователь, обладающий правами администратора;

2.4. На АРМ пользователя должны быть установлены средства антивирусной защиты из Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

2.5. На АРМ пользователя должны быть установлены средства защиты информации от несанкционированного доступа.

2.6. На АРМ пользователя должны быть выполнены корректные настройки часового пояса, даты и времени.

3. Требования к каналам связи

3.1. Для передачи данных в ЗС Оператора АРМ пользователя должен быть подключен к каналам сети связи общего пользования.

3.2. Пропускная способность канала связи должна быть не менее 1024 Кбит/c.
	3.3. На сетевом оборудовании должны быть открыты порты - 500/UDP, 4500/UDP (на весь трафик).

4. Организационные требования

4.1. Необходимо назначить ответственное лицо подключения АРМ пользователя к ЗС Оператора.

5. Пользователь АРМ Заявителя обязуется

5.1. Не разглашать конфиденциальную информацию, к которой он допущен, в том числе криптоключи и сведения о ключевой информации.

5.2. Соблюдать требования к обеспечению безопасности средства ЭП и ключевых документов к нему.

5.3. Сдать установочный комплект средства ЭП, эксплуатационную и техническую документацию к нему, ключевые документы при увольнении или отстранении от исполнения обязанностей, связанных с использованием средства ЭП.

5.4. Сообщать исполнителю о попытках посторонних лиц получить сведения об используемом средстве ЭП или ключевых документах к нему.

5.5. Немедленно уведомлять исполнителя о фактах утраты или недостачи средства ЭП, ключевых документов к нему.